様式第２号（その１）（第６条、第８条、第10条、第11条関係）

 eq \o\ad(整備項目表（建築物）,　　　　　　　　　　　　　　　)整備項目表（建築物）
	施設の名称
	

	施設の所在地
	

	記入方法
	１　「図面番号等」の欄には、図面番号及び整備箇所の位置を示す記号等を記入してください。
２　「内容」の欄には、例示のあるものは該当するものに「レ」を、記入欄があるものには寸法等を記入してください。
３　「適否」の欄には、整備基準への適合状況を次の記号により記入してください。
　　整備基準に適合する：「○」、整備基準に適合しない：「×」、該当事項がない：「／」
４　※印の欄には、記入しないでください。


　１　移動等円滑化経路
	整　　　　備　　　　基　　　　準
	図面番号等
	内　　　　　　容
	適否
	※

	(１)  経路
	ア　道等から利用居室までの経
路法
	
	□有
□無　　　　　　
	
	

	
	イ　車いす使用者用便房から利用居室までの経路
	
	□有
□無
	
	

	
	ウ　車いす使用者用駐車施設から利用居室までの経路
	
	□有
□無
	
	

	
	エ　道等から公共用歩廊までの経路
	
	□有
□無
	
	

	(２)　階段又は段
	階段又は段を設けない（注１）
	
	□有
傾斜路　エレベーター
昇降機（　　　　　）
□無
	
	


（注１）　傾斜路又はエレベーターその他の昇降機を併設する場合を除く。
２　移動等円滑化経路を構成する出入口
	整　　　　備　　　　基　　　　準
	図面番号等
	内　　　　　　容
	適否
	※

	(１)　幅は、法80㎝以上
	
	法　　　　　　　　㎝
	
	

	(２)　戸は、自動又は車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造で、かつ、前後に高低差がない。
	
	
	
	


３　移動等円滑化経路を構成する廊下等
	整　　　　備　　　　基　　　　準
	図面番号等
	内　　　　　　容
	適否
	※

	(１)  幅は、 法120㎝以上
	
	法　　　　　　　　　　㎝
	
	

	(２)  末端部分及び50ｍ以内ごとに車いす転回用スペースの確保
	
	□有
□無
	
	

	(３)  移動等円滑経路出入口及びエレベーターの出
入口に接する部分は水平とする。
	
	
	
	

	(４)  戸は、自動又は車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造で、かつ、前後に高低差がない。
	
	
	
	


４　移動等円滑化経路を構成する傾斜路
	整　　　　備　　　　基　　　　準
	図面番号等
	内　　　　　　容
	適否
	※

	(１)　幅は、法120㎝（段に併設する場合は、90㎝）以上
	
	法　　　　　　　　㎝
（併設　　　　　　　㎝）
	
	

	(２)  勾配は、１／12（高さ16㎝以下の場合は、１／８）以下
	
	高さ　　　　　　　　　㎝
勾配　　　　　　　1／
	
	

	(３)  高さ75㎝以内ごとに踏幅150㎝以上の踊場の設置
	
	高さ　　　　　　　　　㎝
踏幅　　　　　　　　　㎝
	
	


５　移動等円滑化経路を構成するエレベーター等
	整　　　　備　　　　基　　　　準
	図面番号等
	内　　　　　　容
	適否
	※

	(１)  エレベーターの構造
	かごの平面形状は、車いすの転回に支障がない　　
	
	法　　　　　　　　
	
	

	
	かごの幅は 140センチメートル
以上　
	
	　　　　　　　　　㎝
	
	

	(２)　特殊な
構造又は
使用形態
のエレベ
ーター昇
降機
	ア
特殊な構造又は使用形態
	(ア)　平成12年建設省告示1413号第１第９号に規定する構造
	
	
	
	

	
	
	(イ)  かごの幅は70センチメートル、かつ、奥行きは120センチメートル以上
	
	幅　　　　　　　　　 cm

奥行き　　　　　　　 cm
	
	

	
	
	(ウ)　車いす使用者がかご内で方向を変更することができる幅及び奥行きの確保
	
	
	
	

	
	イ　エスカレーターは平成12年建設省告示1417号第１ただし書きに規定する構造
	
	
	
	


６　移動等円滑化経路を構成する敷地内通路
	整　　　　備　　　　基　　　　準
	図面番号等
	内　　　　　　容
	適否
	※

	(１)　敷地内
通路
	ア　幅は 120センチメートル以上
	
	　　　　　　　　　　  cm
	
	

	
	イ　傾斜路及び踊場の設置
	
	□有
□無
	
	

	
	ウ　50ｍ以内ごとに車いす転回用スペースの確保
	
	□有
□無
	
	

	
	エ　戸は、自動又は車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造で
、かつ前後に高低差がない。
	
	
	
	

	
	オ
傾
斜
路
	(ア)　幅は、 法120㎝（段に併設する場合は、90㎝）以上
	
	法　　　　　　　　㎝
（併設　　　　　　　㎝）
	
	

	
	
	(イ)　勾配は、１／12（高さ16

㎝以下の場合は、１／８）以下
	
	高さ　　　　　　　　　㎝
勾配　　　　　　　1／
	
	

	
	
	(ウ)　高さ75㎝以内ごとに踏幅150㎝以上の踊場の設置
	
	高さ　　　　　　　　　㎝
踏幅　　　　　　　　　㎝
	
	

	(２)　敷地内の通路が地形の特殊性による読替（「当
該公共的施設の車寄せ」の有無）
	
	□有
□無
	
	


７　出入口
	整　　　　備　　　　基　　　　準
	図面番号等
	内　　　　　　容
	適否
	※

	(１)  全面が透明な戸において、危険防止の措置を講
じている。
	
	□有
□無
	
	

	(２)　自動的に開閉する構造の戸において、危険防止
の措置を講じている。
	
	□有
□無
	
	


８　廊下等
	整　　　　備　　　　基　　　　準
	図面番号等
	内　　　　　　容
	適否
	※

	(１)　表面は、粗面又は滑りにくい材料で仕上げ法
	
	
	
	

	(２)  階段又は傾斜路の上端に近接する部分に点状ブ
ロック等の敷設（注２）
	
	□有
□無
	
	


（注２）　利用者の用に供し、又は主として視覚障がい者が利用するものに限る。また、勾配が１／20以下、高さ16cm以下で、勾配１／12以下のもの又は自動車車庫に設けるものを除く。
９　階段
	整　　　　備　　　　基　　　　準
	図面番号等
	内　　　　　　容
	適否
	※

	(１)　手すりの設置（踊場を除く）法
	
	□有
□無

	
	

	(２)　主たる階段は、回り階段でない。
	
	
	
	

	(３)　表面は、粗面又は滑りにくい材料で仕上げ  
	
	
	
	

	(４)　踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色
相又は彩度の差が大きいことにより段を識別しや
すい。
	
	
	
	

	(５)　つまずきの原因となるものを設けない。
	
	
	
	

	(６)　階段又は傾斜路の上端に近接する踊場の部分に
は視覚障がい者に対し警告を行うための点状ブロ
ック等を敷設（注３）
	
	□有
□無
	
	


（注３）　利用者の用に供し、又は主として視覚障がい者が利用するものに限る。また、自動車車庫に設けるもの及び段がある部分と連続して手すりを設けるものを除く。
10　傾斜路
	整　　　　備　　　　基　　　　準
	図面番号等
	内　　　　　　容
	適否
	※

	(１)  勾配が１／12を超え、又は高さが16cmを超える傾斜がある部分への手すりの設置
	
	□有
□無
	
	

	(２)  表面は、粗面又は滑りにくい材料で仕上げ
	
	
	
	

	(３)  踊場及び当該傾斜路に接する廊下等との色の明
度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を識
別しやすい。
	
	
	
	

	(４)　傾斜がある部分の上端に近接する踊場の部分に
は視覚障がい者に対し警告を行うための点状ブロ
ック等を敷設（注４）
	
	□有
□無
	
	


（注４）　利用者の用に供し、又は主として視覚障がい者が利用するものに限る。また、勾配が１／20以下又は高さ16cm以下かつ勾配１／12以下の傾斜がある部分の上端に近接するもの、自動車車庫に設けるもの及び傾斜がある部分と連続して手すりを設けるものを除く。
11　エレベーター
	整　　　　備　　　　基　　　　準
	図面番号等
	内　　　　　　容
	適否
	※

	(１)　かごは、利用居室、車いす使用者用便房、車いす使用者用駐車施設又は授乳及びおむつ交換場所がある階並びに地上階に停止する。
	
	
	
	

	(２)  かごの奥行きは、135cm以上
	
	　　　　　　　　　　　cm
	
	

	(３)  かご内に、停止予定階及び現在位置を表示する装置の設置
	
	□有
□無
	
	

	(４)　かご内に、到着階及び出入口の戸の閉鎖を知らせる音声装置の設置
	
	□有
□無
	
	

	(５)  かご及び昇降路の出入口の幅は、法80㎝以上
	
	法　　　　　　　　㎝
	
	

	(６)  かご内及び乗降ロビーには、車いす使用者が利用しやすい位置に制御装置の設置
	
	□有
□無
	
	

	(７)  かご内及び乗降ロビーに、視覚障がい者が円滑に操作できる点字や浮き彫り、音による案内等の制御装置（注５）の設置
	
	□有
□無
	
	

	(８)　乗降ロビーは高低差がなく、幅及び奥行きは150cm以上
	
	高低差
□有
□無
幅　　　　　　　　　　cm

奥行き　　　　　　　　cm
	
	

	(９)  乗降ロビーに、到着するかごの昇降方向を知らせる音声装置の設置（注６）
	
	□有
□無　　　　　　　　　　
	
	

	(10)  エレベーターの乗降ロビー又はその付近に、その旨を示す標示
	
	□有
□無
	
	


（注５）　車いす使用者が利用しやすい位置及びその他の位置に制御装置を設ける場合においては、当該その他の位置に設けるものに限る。
（注６）　かご内に、かご及び昇降路の出入口の戸が開いた時にかごの昇降方向を音声により知らせる装置が設けられている場合を除く。
12　便所
	整　　　　備　　　　基　　　　準
	図面番号等
	内　　　　　　容
	適否
	※

	(１)　便所の設置
	
	□有
　　　　　　　　　ヶ所
□無
	
	

	(２)　車いす使用者用便房の設置　（注７）
	
	□有
男子用
　　　　　　　　　ヶ所
女子用
　　　　　　　　　ヶ所
共用
　　　　　　　　　ヶ所
□無
	
	

	(３)　車いす使用
者用便房の構
造等

	ア　車い
す使用
者用便
房の構
造
	（ア）　車いす使用者が円滑に利用できる十分な床面積の確保
	
	□有
□無
	
	

	
	
	（イ）　腰掛便座、手すり等の配置
	
	
	
	

	
	
	（ウ）　床の表面は、滑りにくい材料で仕上げ
	
	
	
	

	
	イ　人工肛門及び人工膀胱保有
者のための洗浄設備
	
	□有
□無
	
	

	
	ウ　床置式の小便器、壁掛式の
小便器（受け口の高さ35cm以
下）その他これらに類する小
便器の設置
	
	□有
□無
	
	

	
	エ　出入口の幅は、80 cm以上
	
	　　　　　　 　　　　cm
	
	

	
	オ　出入口の戸は、車いす使用
者が容易に開閉して通過でき
る構造で、高低差がない。
	
	
	
	

	
	カ　便所の出入り口又はその付近に、その旨を示す標示
	
	□有
□無
	
	


（注７）　男子用及び女子用の区分があるときは、それぞれ１以上設ける。
　13　駐車場
	整　　　　備　　　　基　　　　準
	図面番号等
	内　　　　　　容
	適否
	※

	(１)　車いす使用者用駐車施設の設置（注８）
	
	ケ所
	
	

	(２)  車いす使用者用駐車施設の構造
	ア　１の項の駐車場出入口からの経路の距離ができるだけ短くなる位置への設置
	
	
	
	

	
	イ　幅は、350㎝以上
	
	幅　　　　　　　　　㎝
	
	

	
	ウ　車いす使用者用駐車施設の付近に、その旨を示す標示
	
	□有
□無
	
	


（注８）　駐車場の全駐車台数が 200以下の場合においては当該駐車台数に１／50を乗じて得た数（その数に１未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数）以上、全駐車台数が 200を超える場合においては当該駐車台数に１／ 100を乗じて得た数（その数に１未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数）に２を加えた数以上の車いす使用者用駐車施設を設けること。

14　敷地内の通路
	整　　　　備　　　　基　　　　準
	図面番号等
	内　　　　　　容
	適否
	※

	(１)　表面は、粗面で滑りにくい材料で仕上げ
	
	
	
	

	(２)　段の構造
	ア　手すりの設置
	
	□有
□無
	
	

	
	イ　踏面の端部とその周囲の部
分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を識別しやすい。
	
	
	
	

	
	ウ　つまずきの原因となるものを設けない。
	
	
	
	

	(３)　敷地内の通路に設けられる傾斜路の構造
	ア　手すりの設置（注９）
	
	□有
□無
	
	

	
	イ　前後の通路との色の明度、
色相又は彩度の差が大きい
ことにより段を識別しやす
い。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


　（注９）　勾配が１／20以下、高さ16cm以下、かつ、勾配１／12以下のものは除く。
　15　客席及び観覧席（注10）
	整　　　　備　　　　基　　　　準
	図面番号等
	内　　　　　　容
	適否
	※

	(１)　固定式の客席又は観覧席を設ける場合の車いす使用者用席の設置

	ア　設ける座席の数が４００以下の場合は、２以上
	
	ケ所
	
	

	(1) 
	イ　設ける座席の数が４００を越える場合は、当該座席の数に２００分の１を乗じて得た数（その数に１未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数）以上
	
	ケ所
	
	

	(２)　車いす使用者用席の構造
	ア　幅は90cm以上、奥行きは
135cm以上
	
	幅　　　　　　　　　　㎝
奥行き　　　　　　　　㎝
	
	

	
	イ　床は、水平とする。
	
	
	
	

	(３)　室の移動等円滑化経路を構成する出入口から車いす使用者用席に至る１以上の通路の構造

	ア　幅は、120㎝以上
	
	　　　　　　　　㎝
	
	

	
	イ
傾斜路及び踊場の
構造
	(ア)　幅は、120㎝（段に併設する場合は、90㎝
）以上
	
	　　　　　　　　㎝
（併設　　　　　　　㎝）
	
	

	
	
	(イ)　勾配は、１／12（高さ16㎝以下の場合は、１／８）以下
	
	高さ　　　　　　　　　㎝
勾配　１／
	
	

	
	
	(ウ)　高さ75㎝以内ごとに
踏幅 150㎝以上の踊場
の設置
	
	高さ　　　　　　　　　㎝
踏幅　　　　　　　　　㎝
	
	


（注10）　興行施設、集会施設及び体育施設に限る。
　16　客室（注11）
	整　　　　備　　　　基　　　　準
	図面番号等
	内　　　　　　容
	適否
	※

	(１)  車いす使用者用客室の設置
	
	□有
□無

	
	

	(２)  車いす使用者用客室の構造
	ア　出入口の構造
	(ア)　 幅は、法80㎝以上
	
	法　　　　　　　　㎝
	
	

	
	
	(イ) 　戸は、自動又は車いす使用者が円滑に開閉して通過できる構造
	
	
	
	

	
	
	(ウ)　全面が透明な戸において、危険防止の措置を講じている。
	
	
	
	

	
	
	(エ)　自動的に開閉する構造の戸において、危険防止の措置が講じられている。
	
	
	
	

	
	イ　車いす使用者が円滑に利用できる十分な床面積の確保
	
	
	
	

	
	ウ　光等による非常警報装置の設置
	
	□光
□その他（　　　　　）
	
	

	
	エ
便
　
所

	車いす使用者が円滑に利用
できる十分な床面積の確保
	
	
	
	

	
	
	腰掛便座、手すり等の配置
	
	□有
□無
	
	

	
	
	床の表面は、滑りにくい材料で仕上げ　
	
	
	
	

	
	
	出入口の幅は80㎝以上
	
	　　　　　　　　 　　cm
	
	

	
	
	出入口の戸は、車いす使用
者が容易に開閉して通過で
きる構造で、高低差がない
。
	
	
	
	

	
	
	(ア)

出
入
口
の
構
造
	幅は、法80㎝以上
	
	法　　　　　　　　㎝
	
	

	
	
	
	戸は、自動又は車いす使用者が円滑に開閉して通過できる構造
	
	
	
	

	
	オ
浴
　　　　　　室　
　

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	全面が透明な戸において、危険防止の措置を講じている。
	
	
	
	

	
	
	
	自動的に開閉する構造の戸において
、危険防止の措置を講じている。
	
	
	
	

	
	
	(イ)　車いす使用者が円滑に利用できる十分な床面積の確保
	
	□十分な床面積の確保
□浴槽
□手すり
□その他（　　　　　）
	
	

	
	
	(ウ)　浴槽、シャワー、手すりの適切な配置
	
	
	
	

	
	
	(エ)  車いす使用者が円滑
に利用できる浴槽の高
さ（40cm程度）
	
	　　　　　　　　　　cm
	
	

	
	
	(オ)　床の表面は、濡れて
も滑りにくい仕上げ
	
	
	
	

	
	
	(カ)　操作が容易な１以上
の水栓器具の設置
	
	□レバー式　　　　　
□その他（　　　　　）
	
	


　（注11）　宿泊施設で、用途面積が 1,000㎡以上のもの又は、客室の総数が50以上のものに限る。
　17　浴室及び脱衣室（注12）
	整　　　　備　　　　基　　　　準
	図面番号等
	内　　　　　　容
	適否
	※

	浴室及び脱衣室の構造
	(１)
出
入
口
の
構
造

	(ア)　幅は、法80㎝以上
	
	法　　　　　　　㎝
	
	

	
	
	(イ)  戸は、自動又は車いす使用者が円滑に開閉して通過できる構造
	
	　
	
	

	
	
	(ウ)　全面が透明な戸において、危険防止の措置を講じている。
	
	
	
	

	
	
	(エ)　自動的に開閉する構造の戸において、危険防止の措置が講じられている。
	
	
	
	

	
	(２)　車いす使用者が円滑に利用できる十分な床面積の確保
	
	
	
	

	
	(３)　浴槽、シャワー、手すり
等の適切な配置
	
	□浴槽
□シャワー
□手すり
	
	

	
	(４)　車いす使用者が円滑に利用できる浴槽の高さは40cm程度
	
	高さ　　　　　　　　　㎝
	
	

	
	(５)　床の表面は、濡れても滑りにくい仕上げ
	
	□仕上（　　　　　　　）
□仕上表による。
	
	

	
	(６)　操作が容易な１以上の水栓器具の設置
	
	□レバー式
□その他（　　　　　　）
	
	

	
	
	
	
	
	


　（注12）　福祉保健施設、宿泊施設及び公衆浴場に限る。男子用及び女子用の区分があるときは、それぞれ１以上設ける。
　18　シャワー室及び更衣室（注13）
	整　　　　備　　　　基　　　　準
	図面番号等
	内　　　　　　容
	適否
	※

	シャワー室及び更衣室の構造
	(１)
出
入
口
の
構
造

	(ア)　幅は、法80㎝以上
	
	法　　　　　　　　㎝
	
	

	
	
	(イ)　戸は、自動又は車いす使用者が円滑に開閉して通過できる構造
	
	
	
	

	
	
	(ウ)　車いす使用者の通過に支障となる段を設けない。
	
	
	
	

	
	
	(エ)　自動的に開閉する構造の戸において、危険防止の措置が講じられている。
	
	
	
	

	
	(２)　車いす使用者が円滑に利
用できる十分な床面積の確
保
	
	
	
	

	
	(３)　床の表面は、濡れても滑
りにくい仕上げ
	
	□仕上（　　　　　　）
□仕上表による。
	
	

	
	(４)  シャワー及び手すりの適
切な配置
	
	□シャワー
□手すり
	
	

	
	(５)　操作が容易な１以上の水
栓器具の設置
	
	□レバー式　　　　　　
□その他（　　　　　）
	
	


　（注13）　体育施設に限る。男子用及び女子用の区分があるときは、それぞれ１以上設ける。
19　授乳及びおむつ交換場所（注14）
	整　　　　備　　　　基　　　　準
	図面番号等
	内　　　　　　容
	適否
	※

	(１)　円滑に授乳及びおむつの交換ができる場所の設
置
	
	□授乳場所
□おむつ交換場所
	
	

	(２)　授乳及びおむつの交換ができる場所の出入口又
はその付近に、その旨を示す標示　
	
	
	
	


（注14）　福祉保健施設（母子・父子関係施設に限る。）、文化施設、公共交通機関の施設、官公庁施設、集会施設、物品販売施設、興行施設及び展示施設で、用途面積が 2,000㎡以上のものに限る。
　20　改札口及びレジ通路
	整　　　　備　　　　基　　　　準
	図面番号等
	内　　　　　　容
	適否
	※

	(１)  幅は、法80㎝以上
	
	幅　　　　　　　　　　㎝
	
	

	(２)　車いす使用者が円滑に通過するために必要な水
平面の確保
	
	
	
	


　21　公衆電話台
	整　　　　備　　　　基　　　　準
	図面番号等
	内　　　　　　容
	適否
	※

	(１)　床からの高さ（床から70cm程度）
	
	高さ　　　　　　　  cm
	
	

	(２)　台下部の空間（高さ65cm程度、奥行45cm程度）
	
	高さ　　            cm

奥行                cm
	
	


　22　券売機（注15）
	整　　　　備　　　　基　　　　準
	図面番号等
	内　　　　　　容
	適否
	※

	(１)　車いす使用者に配慮した金銭投入口及び操作ボタンの高さは床から45cm～125cm程度
	
	高さ　　　　　　　  cm
	
	

	(２)　点字による表示
	
	□有
□無
	
	

	(３)  台下部の空間の奥行き45cm程度
	
	奥行                cm
	
	


　（注15）　公共交通機関の施設に限る。
　23　受付カウンター及び記載台
	整　　　　備　　　　基　　　　準
	図面番号等
	内　　　　　　容
	適否
	※

	(１)　床からの高さ（床から70cm程度）
	
	高さ　　　　　　　  cm
	
	

	(２)　台の下部の空間（高さ60cm～65cm程度、奥行45
cm程度）
	
	高さ      　　　    cm

奥行　　    　      cm
	
	


　24　案内標示板(注16)
	整　　　　備　　　　基　　　　準
	図面番号等
	内　　　　　　容
	適否
	※

	(１)　移動等円滑化経路措置がとられたエレベーター
その他の昇降機、便所、授乳及びおむつ交換場所又は駐車施設の配置の表示
	
	□有
□無
	
	

	(２)　移動等円滑化経路措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所、授乳及びおむつ交換場所の配置の表示を点字、文字等の浮き彫り又は音による案内で表示
	
	□有
□無
	
	


　（注16）　案内所を設ける場合を除く。
25　緊急時の設備（注17）
	整　　　　備　　　　基　　　　準
	図面番号等
	内　　　　　　容
	適否
	※

	　緊急時の設備の構造
	点滅型誘導音装置付誘導灯その他視覚障がい者及び聴覚障がい者に配慮した誘導灯の設置
	
	□点滅型誘導音装置付
□その他（　　　　　　）
	
	


（注17）　用途面積 1,000㎡以上の施設に限る。
26　視覚障がい者移動等円滑化経路
	整　　　　備　　　　基　　　　準
	図面番号等
	内　　　　　　容
	適否
	※

	(１)　道等から24の項に規定する案内設備又は案内所までの視覚障がい者移動等円滑化経路（注18）
	
	□有
□無　
	
	

	(２)　視覚障がい者移動等円滑化経路
	ア　視覚障がい者誘導用ブロック又は音声等による誘導設備の設置
	
	□有
□無
	
	

	
	イ
点
状
ブ
ロ
ッ
ク
等

	(ア)　車路に接する部分
	
	□有
□無
	
	

	
	
	(イ)　段がある部分又は傾斜がある部分の上端に接する部分
	
	□有
□無
	
	


（注18）　利用者の用に供し、又は主として視覚障がい者が利用するものに限る。
